\section{Controllo Predittivo di un Serbatoio di Liquido}

\subsection{Esercizio 15: Definizione del Modello Linearizzato}

In questa seconda macro-fase del progetto, l'analisi si sposta sulla regolazione del livello di un serbatoio di liquido avente capacità nominale massima di 100 litri. Il sistema è caratterizzato da un'architettura a tre ingressi e una singola uscita (MISO - \textit{Multiple Input, Single Output}):

\begin{itemize}

\item \textbf{Ingresso 1 ($Q_1$):} Portata in ingresso dalla pompa 1 $[l/min]$.

\item \textbf{Ingresso 2 ($Q_2$):} Portata in ingresso dalla pompa 2 $[l/min]$.

\item \textbf{Ingresso 3 ($X$):} Percentuale di apertura della valvola di scarico $[\%]$.

\item \textbf{Uscita ($V$):} Volume di liquido presente nel serbatoio $[l]$, coincidente con l'unica variabile di stato del sistema.

\end{itemize}

La dinamica del processo è intrinsecamente non lineare, essendo la portata in uscita proporzionale alla radice quadrata del volume ($Q_{out} \propto X \cdot \sqrt{V}$). Per renderla compatibile con gli algoritmi standard di controllo predittivo lineare, il sistema è stato linearizzato matematicamente nell'intorno del punto di equilibrio operativo $\bar{Q}_1 = 70\, l/min$, $\bar{Q}_2 = 0\, l/min$, $\bar{X} = 35\%$ e $\bar{V} = 50\, l$.

Le matrici jacobiane estratte dal processo di linearizzazione sono le seguenti:

\begin{equation}

A = \begin{bmatrix} -0.7 \end{bmatrix}, \quad

B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad

C = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}, \quad

D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}

\end{equation}

Per l'implementazione in ambiente MATLAB, è stato sviluppato uno \textit{script} dedicato alla creazione dell'oggetto \textit{State-Space} (LTI) a tempo continuo. Al fine di garantire la massima trasparenza durante la successiva fase di \textit{design} in \texttt{mpcDesigner}, le proprietà strutturali dell'oggetto matematico sono state rigorosamente compilate assegnando nomi (\texttt{InputName}, \texttt{OutputName}, \texttt{StateName}) e unità di misura fisiche (\texttt{InputUnit}, \texttt{OutputUnit}, \texttt{StateUnit}) a ogni singola variabile. L'unità temporale base del sistema (\texttt{TimeUnit}) è stata fissata in minuti.

Il modello formalizzato è stato infine esportato e storicizzato nel file di \textit{workspace} \texttt{Modello\_Serbatoio.mat}, pronto per l'importazione nell'architettura MPC.

\subsection{Esercizio 16: Setup dell'Architettura MPC per il Serbatoio}

Per procedere con la sintesi del controllore predittivo, il modello linearizzato \texttt{tank\_sys} è stato importato nell'applicativo \texttt{mpcDesigner}. In questa fase preliminare, è stata definita l'architettura dei canali di I/O del sistema, classificando le variabili in base al loro ruolo fisico e di controllo:

\begin{itemize}

\item \textbf{Ingresso 1 ($Q_1$) e Ingresso 2 ($Q_2$):} Sono stati configurati come Variabili Manipolate (\textbf{MV}). Il controllore potrà agire su entrambe le pompe per regolare l'afflusso di liquido.

\item \textbf{Ingresso 3 ($X$):} È stato configurato come Disturbo Misurato (\textbf{MD}). Poiché l'apertura della valvola di scarico determina lo svuotamento del serbatoio, informare l'algoritmo del suo valore percentuale permetterà di sfruttare l'azione di \textit{Feedforward} per pre-compensare le variazioni di volume.

\item \textbf{Uscita 1 ($V$):} È stata configurata come Uscita Misurata (\textbf{MO}), rappresentando la variabile di processo (\textit{Process Variable}) che si desidera regolare.

\end{itemize}

A livello temporale, il tempo di campionamento (\textit{Sample Time}) è stato impostato a $1$ minuto, coerentemente con l'unità di misura definita nell'oggetto LTI e con la dinamica relativamente lenta dei sistemi di livello.

Un passaggio cruciale nella configurazione è stato l'inserimento dei Valori Nominali (\textit{Nominal Values}). L'algoritmo MPC lineare, infatti, lavora in termini di "variabili di deviazione" ($\Delta u, \Delta y$) rispetto al punto di equilibrio. Per garantire che l'interfaccia grafica e i grafici di simulazione riflettano i valori fisici assoluti dell'impianto, i \textit{Nominal Values} sono stati settati in corrispondenza del punto di linearizzazione calcolato analiticamente:

\begin{equation*}

\bar{Q}_1 = 70\, l/min, \quad \bar{Q}_2 = 0\, l/min, \quad \bar{X} = 35\%, \quad \bar{V} = 50\, l

\end{equation*}

In questo modo, il solutore opererà correttamente nell'intorno di validità del modello linearizzato, garantendo la fedeltà della simulazione rispetto alla dinamica non lineare originaria.

\vspace{0.5cm}

\begin{center}

% =========================================================

% INSERISCI QUI UNO SCREENSHOT DELLA SCHEDA "NOMINAL VALUES"

% Mostra la finestra dove hai inserito 70, 0, 35 e 50.

% =========================================================

\end{center}

\vspace{0.5cm}