1. La conversione del Modello (L'equazione alle differenze)

Cosa dire all'orale: "Professore, la prima cosa che l'algoritmo deve fare è capire come si muove il sistema. Avendo la funzione di trasferimento G(z) = 1.3 / (z - 0.7), l'ho trasformata nell'equazione alle differenze nel dominio del tempo, che è il cuore matematico del codice."

Spiegazione della formula: La formula usata nei cicli for è: y(k) = 0.7 * y(k-1) + 1.3 * u(k-1) Questa formula dice al PC: "La tua posizione futura dipende al 70% da dove ti trovi ora, più l'effetto dell'ingresso moltiplicato per 1.3".

2. La Reference Trajectory (Il Bersaglio)

Cosa dire all'orale: "Il secondo passo è calcolare dove vogliamo che il sistema si trovi alla fine dell'orizzonte di predizione (Hp = 3). Questo punto è il nostro bersaglio."

Spiegazione nel codice: Calcoliamo la traiettoria di riferimento partendo dal set-point (2.5). Poiché il testo ci dà una costante di tempo Tref = 0, significa che vogliamo raggiungere il set-point il più velocemente possibile, senza raccordi dolci (esponenziali). L'algoritmo calcola quindi che il bersaglio finale r(k+3) è esattamente 2.5.

3. La Risposta Libera (y_free) - "Cosa succede se non faccio nulla?"

Cosa dire all'orale: "L'essenza dell'MPC è la predizione. Prima di decidere la mossa, il controllore si chiede: se io smettessi di variare l'ingresso e lo mantenessi costante al valore passato u(k-1) = 0.3, dove andrebbe a finire il sistema tra Hp istanti?"

Spiegazione nel codice: Usiamo un ciclo for lungo 3 passi usando l'equazione alle differenze e tenendo l'ingresso (u) fisso a 0.3. Scopriamo che, "per inerzia", il sistema si stabilizzerebbe a 1.3. Questo valore è la nostra Risposta Libera.

4. La Risposta al Gradino (y_step) - "Quanto è forte il mio volante?"

Cosa dire all'orale: "Per correggere l'errore tra la Risposta Libera e il Bersaglio, il controllore deve sapere quanta forza applicare. Per farlo, calcola l'effetto che avrebbe una variazione unitaria dell'ingresso (Δu = 1) sull'uscita dopo Hp passi."

Spiegazione nel codice: È il secondo ciclo for. Simuliamo il sistema partendo da zero e dandogli un ingresso pari a 1. Il risultato finale (2.847) ci dice: "Per ogni unità di Δu che decidi di immettere ora, l'uscita si sposterà di 2.847 tra 3 passi".

5. Il calcolo della Mossa Ottima (Δu) - L'ottimizzazione

Cosa dire all'orale: "Poiché il problema ha un orizzonte di controllo Hu = 1 e un solo punto di coincidenza (c = 1), l'ottimizzazione si riduce a un semplice problema algebrico senza matrici. Basta dividere la distanza mancante per l'efficacia dell'ingresso."

Spiegazione nel codice: La formula: Δu = (r_finale - y_free_finale) / y_step_finale significa letteralmente: Δu = (Errore da colmare) diviso (Quanto spinge 1 unità di controllo) Aggiungendo questo Δu all'ingresso precedente, otteniamo l'ingresso ottimo completo da applicare.

6. L'Esercizio 2 e la logica "Receding Horizon" (Orizzonte Recedente)

Cosa dire all'orale (Molto importante!): "Nell'esercizio 2 abbiamo applicato il principio fondamentale dell'MPC: l'orizzonte recedente. Dopo aver calcolato un'intera strategia ottima, noi applichiamo solo la prima mossa al sistema reale. Poi leggiamo la nuova uscita y(k+1), spostiamo il nostro orizzonte in avanti di un passo, e ricalcoliamo tutto da capo."

Spiegazione nel codice: Si vede chiaramente che calcoliamo l'uscita successiva iniettando l'ingresso appena trovato. Poi, ri-aggiorniamo le condizioni iniziali e ripetiamo gli esatti calcoli di prima. Nel blocco di "Simulazione", questo concetto è inserito in un ciclo automatizzato che ri-risolve l'MPC ad ogni istante di campionamento.

IL TRUCCO PER BRILLARE ALL'ESAME

Se il professore ti chiede: "Perché nell'Esercizio 2 il Δu diventa negativo (-0.0660)?" Tu rispondi: "Perché l'MPC è predittivo. Al passo k+1, il controllore simula la risposta libera e vede che il sistema, per l'inerzia della mossa forte data al passo precedente, sta per 'sforare' (superare) il set-point di 2.5 (infatti la risposta libera andrebbe a 2.68). Per evitare la sovraelongazione, il controllore 'frena', abbassando l'ingresso con un Δu negativo."