Il presente esercizio richiede di ampliare il modello State-Space (Spazio di Stato) del reattore CSTR fornito a lezione, al fine di renderlo compatibile con le successive simulazioni di disturbo. L'obiettivo è aggiungere un terzo ingresso al sistema, il quale deve avere caratteristiche dinamiche e fisiche identiche al disturbo non misurato preesistente.

Analizzando le variabili in gioco, il modello originale presenta due ingressi:

- La variabile manipolabile (MV): la temperatura del liquido di raffreddamento (T_c).

- Il disturbo non misurato (UD): la concentrazione in ingresso (C_A_f).

Per introdurre il nuovo ingresso, è stato modificato matematicamente il sistema LTI (Linear Time-Invariant). Nello specifico:

- La matrice B, che mappa l'effetto degli ingressi sulle derivate degli stati, è stata espansa. È stata aggiunta una terza colonna identica alla seconda (ovvero la colonna relativa al disturbo originario C_A_f). La nuova matrice B è quindi diventata di dimensione 2x3.

- Parallelamente, la matrice di trasmissione diretta D è stata portata dalla dimensione 2x2 a 2x3, aggiungendo una colonna di zeri. Le matrici A e C sono rimaste inalterate in quanto la dinamica interna del sistema e le grandezze lette in uscita non subiscono variazioni topologiche.

Successivamente, il modello è stato istanziato in ambiente MATLAB tramite il comando "ss()". Per rispettare rigorosamente le consegne, sono state aggiornate le proprietà dell'oggetto di sistema:

- L'array dei nomi degli ingressi (InputName) è stato aggiornato duplicando la stringa 'C_A_f'.

- L'array delle unità di misura (InputUnit) è stato aggiornato aggiungendo 'kmol/m3'.

Infine, tramite la funzione "setmpcsignals", i canali di ingresso e uscita sono stati etichettati per il corretto interfacciamento con l'applicativo MPC Designer. Il canale 1 è stato confermato come Variabile Manipolabile (MV), mentre i canali 2 e 3 sono stati raggruppati all'interno dell'array dei Disturbi Non Misurati (UD). Il nuovo modello, pronto per l'analisi predittiva, è stato salvato nel file di sessione CSTRlinearmodel_label.mat