1. Le differenze rispetto all'Esercizio 1 (Costante di tempo e Orizzonte) Cosa dire all'orale: "Professore, nell'Esercizio 3 la struttura del controllore è più complessa. Abbiamo un orizzonte di controllo Hu = 3 (quindi il controllore deve calcolare 3 mosse future) e 3 punti di coincidenza (c = 3). Inoltre, la costante di tempo Tref non è più zero, ma 9 secondi. Questo significa che non chiediamo al sistema di saltare subito al set-point bruscamente, ma di arrivarci con una rampa dolce, seguendo una curva esponenziale."

2. La Traiettoria di Riferimento (I 3 Bersagli) Cosa dire all'orale: "Siccome i punti di coincidenza sono P1=1, P2=2 e P3=3, devo calcolare esattamente dove si troverà la curva esponenziale di riferimento in questi 3 istanti. Nel codice ho usato la formula e(k) * exp(-i * Ts / Tref) per calcolare l'errore residuo a 1, 2 e 3 passi. Sottraendolo poi dal set-point di 2.5, ho trovato i 3 bersagli che formano il vettore colonna R_ref."

3. La Risposta Libera Cosa dire all'orale: "Come nel primo esercizio, calcolo la risposta libera, ovvero la previsione del sistema se lasciassi l'ingresso bloccato al suo valore passato di 0.3. Ricalcolo l'equazione alle differenze per 3 passi e raggruppo questi 3 valori nel vettore Y_free. Anche qui l'impianto resterebbe inchiodato a 1.3."

4. La Matrice Dinamica (Matrice Step) Cosa dire all'orale: "Qui risiede la grande differenza dell'esercizio! Poiché ho 3 variabili decisionali (le tre variazioni di ingresso future Δu) e 3 equazioni (i tre bersagli), devo costruire una matrice triangolare inferiore 3x3. La prima colonna è la risposta al gradino calcolata a partire dall'istante 1. La seconda colonna è la stessa risposta al gradino, ma scalata in basso di una riga, perché l'effetto della seconda mossa inizia all'istante 2, e così via. Sotto la diagonale ci sono le risposte del sistema, mentre sopra la diagonale ci sono solo zeri perché il sistema è causale: una mossa calcolata nel futuro non può ovviamente avere effetti sul passato."

5. Il calcolo dell'ottimo (Inversione di matrice) Cosa dire all'orale: "Il cuore dell'ottimizzazione è il comando Delta_U = Matrice_Step \ (R_ref - Y_free). In pratica, sto dicendo a MATLAB di risolvere il sistema lineare moltiplicando l'inversa della matrice dinamica per il vettore degli errori. Il risultato è un vettore colonna con le 3 variazioni di ingresso ottime. Noi prenderemo rigorosamente solo la prima riga di questo vettore, la sommeremo all'ingresso precedente e la applicheremo all'impianto, scartando le mosse restanti. Questo perché, al passo successivo, acquisiremo una nuova misurazione e ricalcoleremo tutto daccapo, fedeli al principio dell'Orizzonte Recedente (Receding Horizon)."